掌控相机云台-人脸追踪

- 功能介绍

- 使用掌控相机作为图像识别工具，识别人脸

- 根据掌控相机识别到的返回数据，控制舵机来实现人脸追踪

- 硬件清单

- 掌控相机

- 舵机*2

- 连接线若干

- 制作步骤

- 1.模型训练

- 使用的是Maixhub在线模型训练平台，https://maixhub.com/

- 登录平台，进入模型

- 找到运行平台，选中awnn

- 选中人脸检测打开。

- 点击下载，下载模型。

- 打开文件夹选中main文件夹修改源文件

- 2.程序设计

导入串口模块，定义串口端口和波特率，以及初始化发送的数据

首先是掌控相机的图像识别的程序，模型训练完成后会生成一个main.py的文件，需对程序进行修改.

修改模型名称，和下载模型名称一致，修改标签名称以及描点参数

- 掌控部分编程这边使用的是mind+编程

串口1是连接柚子爱底板的，为固定端口P13和P14.

串口2是连接另外一块ESP32开发板的，连接的是P0P1.

串口1读取柚子爱底板发来的数据，当接收到yz就控制舵机进行右转，并通过串口2发送给ESP32开发板；当接收到zz就舵机进行左转并发送数据，通过左转角度加一，右转角度减一返回数据来实现人脸追踪的效果

- 3.外框图纸

- 案例的外框设计用到LaserMaker软件，用激光切割椴木板来进行制造，通过椴木板与元器件的结合让每个作品都充满了乐趣！

- 4.硬件连接

- 掌控相机               esp32开发板                 云台支架

- P0P1端口--------------------  IO5、IO15端口

- IO21、IO22端口  ---------------  底部舵机

- IO32、IO33端口  ---------------  顶部舵机

- IO21、IO22端口  ---------------  掌控相机供电